| СОСТАВИЛ: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Начальник участка «${ush}» | Главный инженер ПР |
| __________________Фамилия И.О. | __________________ Фамилия И.О. |
| «_____»_________________20___г. | «_____»_______________20___г. |

Дополнение № ${dnomer} в паспорт крепления № ${nomer}

| ${name} |  |  |
| --- | --- | --- |
| Горизонт ${gorizont} м |  | Участок «${ush1}» |
| Привязка выработки | ${privazka} |  |
| Сечение выработки | ${sehen} м2 |  |

- Расположение горной выработки:

в плане ${plan}

- Обоснование способов крепления, вида и конструкции крепи

Выбор формы сечения выработки и крепи определяется в соответствии с «Технологической инструкцией (Регламентом) по выбору типов и параметров крепей горных выработок на подземном руднике месторождения Акжал» (АО «Уралмеханобр», 2026) по характеристике горного массива (геологическому классу устойчивости).

  - Геологическая характеристика горного массива

| Класс устойчивости массива: «${kategorii}» Характеристика горного массива: ${opisanie} |  |
| --- | --- |
| Участковый геолог | Главный геолог ПР |
| __________________Фамилия И.О. | ___________________ Фамилия И.О. |
| «_____»__________________20___г. | «_____»__________________20___г. |

  - Конструкция и параметры крепи

Общий вид конструкции крепи

${obvid}

${obvid2}

- Крепежные материалы и средства по их установке

  - Расчет потребности крепежных материалов

${table_placeholder}

  - Средства механизации по установке и возведению крепи

Средства механизации применяются в соответствии с основным паспортом крепления.

- Способ крепления выработки и последовательность производства работ

Способ крепления, схема установки и взведения крепи применяется в соответствии с основным паспортом крепления.

Отставание крепления от забоя принимается в зависимости от класса устойчивости:

| Геологический класс устойчивости | Элементы крепления | Допустимое отставание от забоя | Допустимое время обнажения |
| --- | --- | --- | --- |
| «1», «2» | Анкеры Сетка Армокаркасы | после проходки сопряжения после проходки сопряжения совместно с анкерами | до 7 суток до 14 суток --- |
| «3» | Анкеры Сетка Армокаркасы | после проходки сопряжения после проходки сопряжения совместно с анкерами | до 3 суток до 7 суток --- |

- Совмещенная схема транспортирования горной массы и вентиляции

Схема вентиляции и транспортирования горной массы применяется в соответствии с основным паспортом крепления.

- Суточный график организации работ в забое (крепление выработки)

График организации работ применяется в соответствии с основным паспортом крепления.

- Меры безопасности

Меры безопасности применяются в соответствии с основным паспортом крепления.

- Лист ознакомления с дополнением к паспорту крепления

| № | Профессия или должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |